PROJEKTNI ZADATAK

Nabava meteorološke stanice i vizualizacijskog panela sastoji se od nabave i implementacije  sa sljedećim karakteristikama:

- Stanica za mjerenje kvalitete zraka i parametre okoliša sadrži:

- Senzor temperature, vlažnosti, tlaka

- Senzor niske koncentracije CO2

- Senzor razine buke

- Senzor brzine i smjera vjetra

- Senzor oborina

- Vizualizacijski panel  sadrži:

- Veličina ekrana: minimalno 49“

- Rezolucija: 1080x1920px (Full HD)

- Osjetljivost na dodir: Da (IT Touch, Cap Touch)

- Omjer ekrana: 9:16 Svjetlina: 1000-3000 cd/m2

- Kut gledanja: 178° horizontalno, 178° vertikalno

- IP certifikat: IP55

- Minimalno 2 jezgreni procesor s minimalno osnovnog radnog takta  2,5 GHz

- 8 GB radne memorije

- 512 GB interne memorije

- Wi-Fi, RJ-45 LAN Port 2x2.0 USB port 2x3.0 USB port 3,5mm Line IN,

- speaker HDMI, VGA, LVDS

- dostupnost interneta putem SIM kartice

- Boja panela  po izboru investitora

- Jamstvo minimalno 24 mjeseca

Montaža i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti

Vizualizacijski panel mora prikazivati  mjerene podatke i biti  integriran s platformom stanice za praćenje kvalitete zraka i parametara okoliša.